关于cadence

Cadence 是 AI 和数字孪生领域的市场领导者，率先使用计算软件加速从硅片到系统的工程设计创新。我们的设计解决方案基于 Cadence 的 Intelligent System Design™ 战略，可帮助全球领先的半导体和系统公司构建下一代产品（从芯片到全机电系统），服务超大规模计算、移动通信、汽车、航空航天、工业、生命科学和机器人等领域。2024 年，Cadence® 荣登《华尔街日报》评选的“全球最佳管理成效公司 100 强”榜单。Cadence 解决方案提供无限机会。如需了解更多信息，请访问公司网站：www.cadence.com

Cadence命题专项奖

Cadence企业命题专项奖专门用于奖励选择Cadence企业命题的赛队，由企业专家评出。Cadence企业命题专项奖是初赛奖，入围决赛的参赛队伍继续参加大赛决赛奖项评比，与初赛奖项互不冲突。

奖项设置

Cadence企业命题一等奖：1 支队伍，每队奖金 1 万元；

Cadence企业命题二等奖：4 支队伍，每队奖金 5 千元；

Cadence-创芯大赛人才政策

Cadence公司鼓励技术部门从创芯大赛获奖学生中选拔人才。在招聘过程中，获奖学生可直接进入HR面试环节，或通过Cadence实习直通车优先获得实习岗位。 此外，Cadence公司还可为在 Cadence 实习且有志于出国深造的同学提供 Cadence 标准格式的推荐信。

组队报名及作品提交链接（创芯大赛官网）

https://cpipc.acge.org.cn/cw/hp/10

赛题一：格基后量子密码硬件加速器设计

- 一、 赛题背景

随着量子计算技术的快速发展，传统RSA、ECC等公钥密码算法面临被量子计算机破解的威胁。NIST已于2024年正式发布后量子密码（PQC）标准，其中ML-DSA（FIPS 204，数字签名）和ML-KEM（FIPS 203，密钥封装）作为基于模格的标准算法，成为后量子时代密码学的核心基石。

完整的安全通信系统需要数字签名和密钥封装协同工作：ML-DSA用于身份认证和数据完整性验证，ML-KEM用于建立共享密钥。然而，这些格基算法涉及大量的多项式运算、数论变换（NTT）和大模数运算，软件实现在资源受限的嵌入式设备中性能低下，难以满足实时性要求。硬件加速是解决性能瓶颈的关键技术路径。

本赛题要求参赛者使用Cadence EDA工具设计高性能的PQC硬件加速器，实现ML-DSA全部三种安全级别（ML-DSA-44/65/87）和ML-KEM全部三种安全级别（ML-KEM-512/768/1024）的硬件加速，通过标准AXI4接口与主机系统集成。

- 赛题要求

设计并实现一个高性能的PQC硬件加速器

2．1具体功能要求（必选）

- ML-DSA数字签名加速器：

支持ML-DSA全部三种参数集的硬件加速

- ML-DSA-44（NIST Level 2安全级别）

- ML-DSA-65（NIST Level 3安全级别）

- ML-DSA-87（NIST Level 5安全级别）

实现完整的签名生命周期：

- 密钥生成（ML-DSA.KeyGen）

- 签名（ML-DSA.Sign）- 包含拒绝采样机制

- 验证（ML-DSA.Verify）

- ML-KEM密钥封装加速器：

支持ML-KEM全部三种参数集的硬件加速

- ML-KEM-512（NIST Level 1安全级别）

- ML-KEM-768（NIST Level 3安全级别）

- ML-KEM-1024（NIST Level 5安全级别）

实现完整的密钥封装生命周期：

- 密钥生成（ ML-KEM. KeyGen ）

- 封装（ML-KEM.Encaps）- 生成共享密钥和密文

- 解封装（ML-KEM.Decaps）- 从密文恢复共享密钥

- AXI总线接口：实现符合AMBA AXI4规范的主机接口

- 测试验证：提供完整的测试环境和验证程序

- 功能验证：

采用SystemVerilog+UVM或Python+cocotb验证框架

通过NIST官方PQC KAT测试向量验证算法正确性：

- FIPS 204（ML-DSA-44/65/87）

- FIPS 203（ML-KEM-512/768/1024）

- NIST 提供的 PQC KAT 测试标准和示例文件网址：

PQC 示例文件页面（含 KAT 文件、API 注释等）：
Post-Quantum Cryptography: Additional Digital Signature Schemes | CSRC

  - 性能要求

- 主频目标：频率越高越好（Genus物理综合报告）

- 面积约束：总逻辑门数 ≤ 200万门

- RAM利用率：给出详细的RAM资源利用调度使用情况说明

- 包含所有逻辑单元和存储单元（RAM、寄存器等）

- 等效逻辑门按与非门面积计算

- 面积报告需使用Cadence Joules RTL design studio综合后的等效逻辑门个数

- ML-DSA性能指标：

- ML-DSA-87为例：KeyGen < 20k周期，Sign（平均）< 150k周期，Verify < 20k周期

- ML-KEM性能指标：

- 以ML-KEM-1024为例：KeyGen < 15k周期，Encaps < 15k周期，Decaps < 10k周期

(5) 吞吐量：支持连续操作的流水线处理

(6) 能效比：提供功耗分析报告

2.3 可选要求

说明：

1. 加分项需在完成基础要求（baseline）后，克隆baseline设计创建新的独立版本进行开发，与baseline分别提交和评估。加分项设计不得影响baseline的功能和性能指标。

2. 以下加分项按推荐优先级排列，不必全部实现，参赛者可根据团队特长选择完成。

| 优先级 | 加分项 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 侧信道防护 | 实现抗侧信道攻击的安全措施： - 功耗平衡技术 - 故障注入检测 |
| P1 | 组合操作优化 | 实现常用的多步骤组合操作加速： - 签名 + 验证链式操作（证书链验证场景） - 多密钥并行处理 - 减少主机－加速器交互次数，提升端到端性能 |
| P2 | 深度流水线优化 | 实现多级流水线架构提升连续操作吞吐量： - NTT／INTT多级流水线设计 - 多个操作可并行处理（如同时KeyGen和Sign） - 减少连续操作之间的空闲周期 |
| P3 | DMA与批量加速 | 实现AXI Master接口和DMA控制器： - 加速器作为AXI主机，主动读写内存 - 支持批量任务自动处理（无需主机循环调用） - 提供任务队列管理，连续处理多个操作 |

推荐组合方案 （可选）：

方案A（安全为主）：侧信道防护 + 组合操作优化

方案B（实用为主）：深度流水线优化 + DMA与批量加速

方案C（全面）：侧信道防护 + 组合操作优化 + 深度流水线优化

工具支持：

Cadence 为本次比赛提供专属云服务器，服务器已预装赛事所需的 Cadence EDA 工具及对应工艺库。本次服务器资源充足，可保障每位参赛选手一人一个独立账号。

如需申请使用云服务器，请下载附件表格填写完整后提交，表格下载链接：

https://cpipc.acge.org.cn/sysFile/downFile.do?fileId=40168f675ca64849be72024c9fb94256

赛题二：基于大模型推理的

FlashAttention高性能硬件加速器IP设计

一、赛题背景

Transformer 架构已广泛应用于大模型（LLM／VLM）与多模态系统。在典型 Transformer 模型中，计算开销最为显著、同时对存储与带宽最为敏感的关键算子之一为 Scaled Dot-Product Attention（SDPA）：

O=softmaxQK⊤d+MV

其中Q,K,V为Query／Key／Value，d为每个attention head的维度，M为mask例如 causal mask）。在朴素实现中，通常需要显式构造 QK⊤（大小约为 S×S）及其 softmax 概率矩阵，从而引入如下问题：

- 带宽瓶颈：大量中间张量的读写使得性能受限于外存／显存带宽

- 存储压力：长序列下（约 S×S ）中间矩阵难以在片上存储

- 端侧落地困难：在功耗与 SRAM 受限的 SoC／加速器上难以高效实现

FlashAttention 系列工作提出了在线（online）softmax + 分块（tiling） + 融合数据流的实现范式：在不显式存储（约 S×S ）注意力矩阵的前提下，完成与 SDPA 等价（或在可控近似误差范围内等价）的计算，从而显著降低带宽压力与中间存储开销。

本赛题要求参赛者使用 Cadence EDA 工具链，设计并实现一个可综合的 FlashAttention-style 注意力算子硬件 IP。参赛设计需在给定张量规模与接口规范下完成端到端注意力计算，并在正确性、性能 （cycles／Fmax）、面积与带宽等维度进行综合评比。

二、赛题要求

参赛团队需要实现一个可综合 RTL IP，支持在指定输入规模下完成 SDPA／FlashAttention-style attention。

2.1 基本功能要求（必选）

(1) 算法定义（SDPA 计算目标）

设序列长度 S，head 维度 d，输出维度同 V。对每个query位置 i ：

scoreij=Qi⋅Kjd+Mij, Pij=exp⁡scoreijt=0S−1  exp⁡scoreit, Oi=j=0S−1 PijVj

(2) FlashAttention－style 计算约束

必须体现 FlashAttention－style 的关键思想，将据此验收：

- 禁止显式存储注意力矩阵

- 必须使用在线（online）softmax

- 必须分块（tiling）处理 K/V

(3) 固定输入规模

为便于统一测试与比较，Baseline 固定如下规模（单 batch、单 head）：

- 序列长度：S=256

- head 维度：d=64

- Q／K／V／O 形状：［s，d］

- batch =1 ，head =1

- 数据格式（定点）

Baseline 统一采用定点格式（便于可综合、低面积／低功耗实现）：

- 输入 Q/K/V ：Q8．8（16-bit 有符号定点）

- 累加／中间：

- Dot-product 累加：至少 32-bit（建议 40-bit 以上以降低溢出风险）

- softmax 路径：允许使用更高位宽或分段缩放

- 输出 O：Q8．8（16－bit 有符号定点）

- 接口要求

Baseline 统一采用＂主机配置＋加速器 DMA 搬运数据＂的模式：

- AXI4-Lite（控制）：主机写寄存器（基地址／参数），并通过 CTRL.START 启动、读 STATUS 查询完成。

- AXI4 Master＋DMA（数据）：加速器启动后用 DMA 从内存读入 Q,K,V， 计算完成后把 O写回内存。

- 寄存器

Baseline 固定 S=256、d=64 。下表仅列出必需寄存器（其余可自行扩展）。

| Offset | 名称 | 访问 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL | R/W | bit0：START（写 1 启动） bit1：SOFT_RESET bit2：IRQ_EN |
| 0x04 | STATUS | R | bit0：BUSY bit1：DONE（写 1 清） bit2：ERROR |
| 0x08 | CFG | R/W | bit0：CAUSAL_EN（Baseline 必须支持） bit1：RESERVED |
| 0x14 | Q_BASE_L | R/W | Q 基地址（低 32） |
| 0x18 | Q_BASE_H | R/W | Q 基地址（高 32） |
| 0x1C | K_BASE_L | R/W | K 基地址（低 32） |
| 0x20 | K_BASE_H | R/W | K 基地址（高 32） |
| 0x24 | V_BASE_L | R/W | V 基地址（低 32） |
| 0x28 | V_BASE_H | R/W | V 基地址（高 32） |
| 0x2C | O_BASE_L | R/W | O 基地址（低 32） |
| 0x30 | O_BASE_H | R/W | O 基地址（高32） |
| 0x34 | STRIDE_BYTES | R/W | 行 stride（bytes），默认 d＊2 |
| 0x38 | NEG_LARGE | R/W | -inf 近似值（Q8.8） |
| 0x3C | SCALE | R/W | 1/d 缩放常数 |
| 0x40 | CYCLES | R | 本次执行周期数 |

- 存储与资源约束

为体现 FlashAttention-style 的＂低中间存储＂特性，Baseline 强制约束：

- 禁止存储 score/p 全矩阵

- 片上中间 buffer 限额（不含输入/输出缓存）：

允许缓存一小块 K,V tile

允许每行维护 m/l/acc（以及必要流水寄存器）

说明：若参赛者选择把全量 K,V 缓存在片上 SRAM 以减少外存带宽，需在报告中量化带宽收益与 SRAM 代价。

(8) 正确性验收

- 单向量对齐（必测）
随机种子生成的 Q,K,V（Q8.8）与 golden 输出。

- 误差门限
与 FP32 golden（同一公式、同一mask）对比：
   mean_abs_error (0)≤0.03
   max_abs_error (0)≤0.10
若采用不同 exp/倒数近似，需在文档中说明误差来源。

备注：Baseline 使用定点与近似运算，不要求 bit-exact，以误差门限作为验收标准。

(9) 测试验证

- 采用 SystemVerilog＋UVM 或 Python＋cocotb

- 必须包含：

AXI4－Lite 寄存器读写与启动/完成流程

随机 Q,K,V 的端到端验证

Causal mask corner case 验证（如 i=0 行只能看 j=0 ）

2.2性能要求（必选 Baseline）

(1) 主频目标：频率越高越好（基于 Cadence Genus物理综合报告；鼓励进一步 P＆R 收敛）

(2) 面积约束：等效逻辑门数 ≤ 200 万门（含存储器折算，统一用Genus报告的等效逻辑门数，2-input NAND等效口径） 
(3) 延迟指标
单次 attention（ S=256, d=64, causal）执行周期数＜300k cycles
(4) 带宽目标
给出 RD_BYTES/WR_BYTES 统计与优化分析（tile 缓存、复用等）

2.3 可选要求（Bonus 加分项）

说明（重要）：

1．所有 Bonus 必须在 Baseline 通过后开展。
2．必须基于 Baseline 重新新建独立项目／独立版本（例如新建目录或新工程），单独开发、单独验证、单独提交。
3．不得修改或影响 Baseline 版本的代码与评估结果（Baseline 仍按原要求独立评测）。
4．所有可选项可以在同一个 Bonus 项目中集中实现；该 Bonus 项目必须基于 Baseline 另行开发，并作为独立版本单独评估（重新仿真／重新综合／重新统计指标）。

| Item | 加分项 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | BF16/FP16 版本 | 在相同尺寸下实现 BF16 或 FP16 attention（softmax／exp／倒数硬件化），并给出误差与性能对比 |
| 2 | 多head支持 | 支持 head =4/8 ，接口增加 head 维度与地址／stride 管理 |
| 3 | 更长序列 | 支持 S=512（或可配置 S ），并保持不存储（约 S×S ）中间矩阵 |
| 4 | Padding mask | 支持输入有效长度 L<=S 的 padding mask（对无效 token 置 －inf） |
| 5 | 其他定点格式 | 在Baseline的Q8.8之外，额外支持等价定点格式（如 Q6.10/Q4.12），并给出误差与性能对比 |
| 6 | Dropout （训练模式） | 在 softmax 后加入 dropout（需明确随机数产生方式与可复现种子） |
| 7 | 更低精度 （INT8/FP8 思路） | 参考 FlashAttention-3 的低精度策略，实现块量化/分块缩放并给出误差收益 |
| 8 | AXI4-Stream数据接口 | 在 Baseline（AXI4 Master＋DMA）之外，额外提供 AXI4-Stream输入/输出接口，便于与其他 IP 级联 |
| 9 | DMA／任务队列 | 支持多次 attention 连续执行（队列/链式配置），减少主机交互 |

三、工具支持：

Cadence 为本次比赛提供专属云服务器，服务器已预装赛事所需的 Cadence EDA 工具及对应工艺库。本次服务器资源充足，可保障每位参赛选手一人一个独立账号。

如需申请使用云服务器，请下载附件表格填写完整后提交，表格下载链接：

https://cpipc.acge.org.cn/sysFile/downFile.do?fileId=40168f675ca64849be72024c9fb94256

四、提交要求:

参赛队伍需提交主要材料：

代码与设计文件

- 完整的RTL代码（Verilog/SystemVerilog）

- PQC加速器源代码（ML-DSA + ML-KEM）

- Cadence工具脚本和约束文件（SDC格式）

- 验证代码

- UVM/cocotb验证环境

- 测试用例和测试向量

- 仿真脚本

- Cadence工具生成的报告

- 仿真报告和波形文件

- 物理综合报告（面积、时序、功耗）

报名后会提供提交内容参考模板